МГТУ им. Н.Э. Баумана

Дисциплина “Основы Электроники”

Лабораторный практикум №6 по теме “Исследование характеристик

биполярного транзистора в программе Microcap. Ключ на

биполярном транзисторе”.

Работу выполнил:

Воробьев Даниил

группа ИУ7-31Б

Выполнение

ЭКСПЕРИМЕНТ 4.

Ключ на биполярном транзисторе. Для того, чтобы вычислить сопротивление резистора Rб в цепи базы, необходимо определить ток базы, при котором транзистор переходит в режим насыщения.

Напряжение Uкэ в режиме насыщения примерно равно 0.2В, тогда ток насыщения коллектора будет равен

Iкнас = (5 - 0.2) / 510 = 9.411 mA.

Для этого значения тока коллектора необходимо найти соответствующее значение коэффициента усиления по току: оно равно 76.745.

Тогда ток насыщения базы Iбнас = (9.411) / 76.745 = 0.122mA. В этом случае напряжение Uбэ примерно равно 0.7В, тогда сопротивление Rб = (5 - 0.7) / (1 * 0.122) = 35kОм. (S = 1 - степень насыщения).

Построим график входного и выходного напряжения в зависимости от времени.

Графики импульсов при изменении температуры от -30 до 30 с шагом 5:

Входной сигнал не меняется, а выходной меняется в пределах 5%. Теперь вычислим значение сопротивление на резисторе R1 в зависимости при других значениях степени насыщения s.

По формулам приведенным выше:

1. s = 2: R1 = 4.3 / (2 *  0.122) ≈ 17kОМ

2. s = 5: R1 = 4.3 / (5 * 0. 122) ≈ 7kОМ

3. s = 20: R1 = 4.3 / (20 * 0. 122) ≈ 1.7kОМ

Графики:

S = 2;

S = 5;

S = 20;

Таким образом, чем больше степень насыщения, тем более резко убывает и возрастает график выходного напряжения, что означает сокращение длительности переднего и заднего фронтов.

Теперь определим на временных диаграммах напряжение на коллекторе транзистора в режиме отсечки и насыщения, длительности переднего t10 и заднего фронтов t01 и время рассасывания tр. Для этого построим еще один график - зависимость тока коллектора от времени. Графики представлены для степени насыщения s = 20.

Напряжение отсечки - напряжение, при котором ключ закрыт. Это значение соответствует ординате до начала возрастание входного напряжения (убывания выходного). Оно равно 3.311В. Напряжение насыщение достигается тогда, когда достигается ток насыщения (зеленый график). Напряжение коллектора в режиме отсечки равно 77.561mВ. Теперь с помощью двух курсоров на графике можно вычислить длительность переднего фронта (t10 = 94.464nс):

Длительность заднего фронта (t01 = 180.084nс):

И время рассасывания (tp = 115.899n):

Таким образом, чем больше степень насыщения, тем больше время рассасывания избыточного заряда и тем больше суммарное время выключения.

ЭКСПЕРИМЕНТ 5.

Повышение быстродействия ключа на биполярном транзисторе. Предыдущая схема была дополнена конденсатором C1, который позволяет увеличить ток базы на короткий промежуток времени, в то время как стационарные токи базы практически не меняются. В результате общее время длительности переднего и заднего фронтов сокращается. Схема представлена для степени насыщения s = 1.

Методом подбора удалось определить наиболее подходящее значение конденсатора C1, при котором обеспечивается максимальное укорочение переднего и заднего фронта импульса.

- Передний фронт

- Задний фронт

Для s = 2 напряжение в режиме насыщения равно 415.567mВ:

Для s = 5 напряжение в режиме насыщения равно 367.231mВ:

Для s = 20 напряжение в режиме насыщения равно 259.778mВ:

Таким образом, чем больше степень насыщения, тем меньше напряжение коллектора при режиме насыщения. Из графиков видно, что при включении в схему диода Шоттки заметно сократилось время рассасывания при выключении (это значение практически сведено к нулю).

Эксперимент 6

Изучение влияния обратных связей в ключевой схеме на биполярном транзисторе.

На схеме представлена модель симметричного транзисторного мультивибратора, генерирующего импульсы с частотой примерно 1кГц, при заданном напряжении питания 12 В.

Полное время выходного импульса равно 245.344uс

При уменьшении значений емкостей на конденсаторах C1 и C2 до 5n время выходного импульса сокращается до 74.583uс.

При увеличении емкостей конденсатора до 30n импульс становится длиннее (теперь длина импульса 600.564uc).

При замене заданного транзистора на другой n-p-n транзистор KT315G значение периода колебаний изменилось на сотые uс. Период при изначальном транзисторе (245.344uc):

При замене на другой n-p-n транзистор (Q2T3117A) форма импульсов изменилась, так же увеличился период колебаний.

1. Какие элементы имеют основное влияние на частоту мультивибратора?

Емкость конденсаторов в схеме.

2. Как влияет замена транзистора на параметры колебания?

Период колебаний меняется в зависимости от используемого транзистора. Это зависит от емкости коллекторного перехода транзистора. Для высокочастотных транзисторов она меньше, следовательно меньше и период колебаний выходного импульса.

3. Чем отличается работа математической модели мультивибратора от реального устройства?

Математические модели мультивибратора отличаются от реальных необходимостью введения разбаланса в плечах, чтобы колебания возникли, в редакторе начальных условий.